| Til: | Arbeidsmiljøutvalget |
| --- | --- |
| Fra: | Jon Ivar Strømmen |
| Dato: | 17.1.2007 |
| Saksnummer: |  |

vernerunde i mølleparken onsdag 17.1.2007

Det ble gjennomført vernerunde i Mølleparken onsdag 17.1.2007 kl. 09.00 – 10.30. Følgende deltok på vernerunden:

Hovedverneombud Oddvar Røsten

Fakultetskoordinator Torben Lai

Seksjonssjef Arvid Andresen

Driftstekniker Yngve Muri

Rådgiver Torild Gjerdet

Seksjonssjef Jon Ivar Strømmen

Lokalene var en slik beskaffenhet at det vanskelig lot seg gjøre å gjennomføre vernrunde på normal måte.

Det lokalet som benyttes er antageligvis etablert som én branncelle. Det er imidlertid satt opp skillevegger mellom atelierene på en slik måte at det ved brann vil være svært vanskelig å ta seg ut. Skilleveggene er utført i brennbart materiale, og er montert på en slik måte at lokalet får preg av ”labyrint”. Det er ikke montert ledelys eller merking som gjør det mulig å evakuere lokalet på en forsvarlig måte ved brann. Det fantes kun én rømmingsvei ut av lokalet.

Et par av studentarbeidsplassene bar preg av å bli brukt som overnattingssted. Det ble oppdaget tegn til at det røykes og fortæres alkohol i lokalene.

På en del av studentarbeidsplassene var det oppbevart brannfarlige og giftige stoffer på en uforsvarlig måte. Det finnes ikke stoffkartotek.

Elektrisitet er tatt inn i lokalet i eget rom. Det er foretatt ”tjuvkobling” direkte inn i rommet. Ledning er ikke sikret (strekkavlastning mangler), og det er boret stort hull i veggen der ledningen går ut i rommet. Det oppbevares brannfarlige/eksplosive (?) stoffer i rommet.

Kjøkkenavdelingen bærer preg av svært dårlig renhold. Det er ikke montert tidsbrytere på elektrisk materiell (kaffetraktere m.v.).

Konklusjon

Lokalet er i en slik forfatning at de ved ordinær vernerunde og/eller brannsyn står i fare for å bli stengt. Det anbefales at det straks gjennomføres en brannteknisk gjennomgang av lokalet med sikte på å utbedre de mest kritikkverdige forholdene.

Når dette er utført anbefales at det gjennomføres vernerunde på vanlig måte med bistand fra Bedriftshelsetjenesten slik at nødvendige målinger av luftkvalitet, lys m.v. kan bli utført og behov for utbedringer (for eksempel behov for punktavsug) kan bli vurdert.